扁铁理论重量-扁钢规格表扁钢规格、重量表[冶标(GB)704-65]

| 宽度(mm) | 厚 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 |
|  | 重 量 (kg/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0.38 |  | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0.44 |  | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0.50 |  | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0.57 |  | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0.63 |  | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 0.69 |  | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0.79 |  | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 0.88 |  | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0.94 |  | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.36 | 3.77 | 4.24 | 4.71 |  |  |  |  |
| 32 | 1.01 |  | 1.25 | 1.50 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.54 | 2.76 | 3.01 | 3.51 | 4.02 | 4.52 | 5.02 |  |  |  |  |
| （35） | 1.10 |  | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.20 |  | 2.75 |  | 3.30 | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1.13 |  | 1.41 | 1.69 | 1.97 | 2.26 | 2.51 | 2.82 | 3.11 | 3.39 | 3.95 | 4.52 | 5.09 | 5.65 |  |  |  |  |
| 40 | 1.26 |  | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 |  |
| 45 | 1.41 |  | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 2.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.60 |
| 50 | 1.57 |  | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 10.99 | 11.78 |
| （55） | 1.73 |  | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 |  | 4.32 |  | 5.19 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1.76 |  | 2.20 | 2.64 | 3.08 | 3.52 | 3.95 | 4.39 | 4.83 | 5.27 | 6.15 | 7.30 | 7.91 | 8.79 | 9.67 | 10.99 | 12.31 | 13.19 |
| 60 | 1.88 |  | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 |
| 63 | 1.98 |  | 2.47 | 2.97 | 3.46 | 3.95 | 4.45 | 4.94 | 5.44 | 5.93 | 6.92 | 7.91 | 8.90 | 9.69 | 10.88 | 12.36 | 13.85 | 14.34 |
| 65 | 2.04 |  | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.10 | 5.61 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.19 | 10.21 | 11.23 | 12.76 | 14.29 | 15.31 |
| 70 | 2.20 |  | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.04 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 8.89 | 10.99 | 12.09 | 13.74 | 15.39 | 16.49 |
| 75 | 2.36 |  | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.30 | 5.89 | 6.48 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.72 | 16.49 | 17.66 |
| 80 | 2.51 |  | 3.14 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.70 | 17.58 | 18.84 |
| 85 | 2.67 |  | 3.34 | 4.00 | 4.67 | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 7.34 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.68 | 18.68 | 20.02 |
| 90 | 2.83 |  | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.56 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.48 | 9.89 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 17.65 | 19.78 | 21.20 |
| 95 | 2.98 |  | 3.73 | 4.47, | 5.22 | 5.97 | 6.71 | 7.46 | 8.20 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 18.84 | 20.88 | 22.37 |
| 100 | 3.14 |  | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 19.63 | 21.98 | 23.55 |
| 105 | 3.30 |  | 4.12 | 4.95 | 5.77 | 6.59 | 7.42 | 8.24 | 9.07 | 9.89 | 11.54 | 13.19 | 14.84 | 16.49 | 18.18 | 20.61 | 23.08 | 24.73 |
| 110 | 3.45 |  | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.50 | 10.36 | 12.09 | 13.82 | 15.54 | 17.27 | 19.00 | 21.59 | 24.18 | 25.91 |
| 120 | 3.77 |  | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.30 | 13.19 | 15.07 | 16.96 | 18.84 | 20.72 | 23.55 | 26.38 | 28.26 |
| 125 | 3.93 |  | 4.91 | 5.89 | 6.67 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 10.76 | 11.78 | 13.74 | 15.70 | 17.66 | 19.63 | 21.50 | 24.53 | 27.48 | 29.44 |
| 130 | 4.08 |  | 5.10 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.21 | 11.23 | 12.25 | 14.29 | 16.33 | 18.87 | 20.41 | 22.45 | 25.51 | 28.57 | 30.62 |
| 140 | 4.40 |  | 5.50 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.19 | 15.39 | 17.58 | 19.78 | 21.98 | 24.18 | 27.48 | 30.77 | 32.97 |
| 150 | 4.71 |  | 5.89 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | 21.20 | 23.55 | 25.91 | 29.44 | 32.97 | 35.33 |
| 160 | 5.02 |  | 6.28 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.07 | 17.58 | 20.10 | 22.61 | 25.12 | 27.63 | 31.40 | 35.17 | 37.63 |
| 170 | 5.34 |  | 6.67 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.01 | 18.68 | 21.35 | 24.02 | 26.09 | 29.36 | 33.36 | 37.37 | 40.04 |
| 180 | 5.65 |  | 7.07 | 8.48 | 9.89 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 16.96 | 19.78 | 22.61 | 25.43 | 28.26 | 31.09 | 35.33 | 39.56 | 42.39 |
| 190 | 5.97 |  | 7.46 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 17.90 | 20.88 | 23.86 | 26.85 | 29.83 | 32.81 | 37.29 | 41.76 | 44.75 |
| 200 | 6.28 |  | 7.85 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 28.26 | 31.40 | 34.54 | 39.25 | 43.96 | 47.10 |
| 注：扁钢按其表列重量不同分为三组： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一组 每m小于19kg，通常长（非定尺）3~9m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二组 每m小于19~60kg，通常长（非定尺）3~7m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三组 每m大于60kg，通常长（非定尺）3~5m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 括号内型号为非标准产品，通常长度2~6m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

北京信发钢铁物资有限公司  010-85394544   13911047668   许广信

方管理论重量表

型号; 理论重量（kg/m）; 型号; 理论重量（kg/m）. 20*20*1.2; 0.75; 50*30*2.5; 3.02. 25*25*1.2; 0.94; 50*30*3; 3.6. 40*40*2; 2.29; 50*32*2; 2.2. 40*40*2.5; 3.02; 50*35*2.5; 3.32. 40*40*4; 4.68; 55*38*2; 2.8. 50*50*2.5; 3.81; 60*40*2.5; 3.81. 50*50*3; 4.44; 60*40*3; 4.44. 50*50*4; 5.74; 60*40*4; 5.74. 60*60*2.5; 4.52; 70*50*4; 7.02. 60*60*3; 5.38; 80*60*3; 7.09. 60*60*4; 7.02; 80*60*4; 8.22. 70*70*4; 8.22; 80*60*5; 10.25. 70*70*5; 10.2; 90*40*2.5; 5.19. 80*80*4; 9.96; 90*60*5; 10.47. 80*80*6; 13.85; 100*60*3; 7.3. 100*100*4; 11.65; 100*60*4; 9.16. 100*100*8; 23; 100*60*5; 11.53. 120*120*4; 14.16; 100*60*4.5; 14.41. 160*160*4.5; 19.2; 160*80*4.5; 15.84. 220*80*6; 27.1.

方管理论重量表、计算公式

型号          理论重量（kg/m）            型号           理论重量（kg/m）

20*20*1.2         0.75                    50*30*2.5             3.02

25*25*1.2         0.94                    50*30*3               3.6

40*40*2           2.29                   50*32*2               2.2

40*40*2.5         3.02                    50*35*2.5             3.32

40*40*4           4.68                   55*38*2               2.8

50*50*2.5         3.81                    60*40*2.5             3.81

50*50*3          4.44                     60*40*3              4.44

50*50*4          5.74                     60*40*4              5.74

60*60*2.5         4.52                     70*50*4              7.02

60*60*3          5.38                     80*60*3               7.09

60*60*4          7.02                     80*60*4               8.22

70*70*4          8.22                     80*60*5               10.25

70*70*5          10.2                     90*40*2.5              5.19

80*80*4          9.96                     90*60*5               10.47

80*80*6          13.85                    100*60*3              7.3

100*100*4       11.65                      100*60*4             9.16

100*100*8       23                         100*60*5            11.53

120*120*4       14.16                       100*60*4.5          14.41

160*160*4.5      19.2                        160*80*4.5         15.84

220*80*6        27.1

计算公式：4x壁厚x(边长-壁厚)x7.85 其中，边长和壁厚都以毫米为单位，直接把数值代入上述公式，得出即为每米方管的重量，以克为单位。

如30x30x2.5毫米的方管，按上述公式即可算出其每米重量为：

4x2.5x(30-2.5)x7.85=275x7.85=2158.75克，即约2.16公斤

当壁厚和边长都以毫米为单位时，4x壁厚x(边长-壁厚)算出的是每米长度方管的体积，以立方厘米为单位，再乘以铁的比重每立方厘米7.85克，得出即为每米方管以克为单位的重量。